ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по определению количества загрязняющих веществ в питьевой воде с отбором проб

1.Наименование оказываемых услуг: 	по определению количества загрязняющих веществ в питьевой воде с отбором проб (далее услуги).

ОКПД 2: 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ

2.Место оказания услуг: Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Заневское городское поселение», микрорайон «Новый Оккервиль», г. Кудрово (распределительная сеть ООО «РесурсВодоСнаб»).

Список точек отбора:

| № п/п | Точка отбора | Адрес отбора проб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Узел № 1 (ПГ – 1) | г. Кудрово ул. Областная |
| 2 | пожарный гидрант № 5 (ПГ- 5) | г. Кудрово ул. Областная |
| 3 | пожарный гидрант № 8 (ПГ- 8) | г. Кудрово пр. Строителей |
| 4 | пожарный гидрант № 11 (ПГ-11) | г. Кудрово ул. Ленинградская |
| 5 | пожарный гидрант № 16 (ПГ-16) | г. Кудрово ул. Ленинградская |
| 6 | пожарный гидрант № 20 (ПГ-20) | г. Кудрово ул. Областная |
| 7 | пожарный гидрант № 21 (ПГ- 21) | г. Кудрово ул. Областная |
| 8 | пожарный гидрант № 23 (ПГ-23) | г. Кудрово ул. Областная |
| 9 | пожарный гидрант № 25 (ПГ- 25) | г. Кудрово ул. Дубовая |
| 10 | пожарный гидрант № 28 (ПГ- 28) | г. Кудрово ул. Областная |
| 11 | пожарный гидрант № 29 (ПГ-29) | г. Кудрово ул. Ленинградская |
| 12 | пожарный гидрант № 31 (ПГ-31) | г. Кудрово Каштановая аллея |
| 13 | пожарный гидрант № 32 (ПГ-32) | г. Кудрово Каштановая аллея |
| 14 | пожарный гидрант № 34 (ПГ-34) | г. Кудрово ул. Ленинградская |
| 15 | пожарный гидрант № 35 (ПГ-35), | г. Кудрово ул. Дубовая |

3.Сроки оказания услуг: с 01.01.2027 по 31.12.2027. Периодичность  согласно разделу 6 Технического задания (далее - ТЗ).

Срок выполнения анализов и выдачи протоколов исследований - не более 3 рабочих дней со дня отбора проб. Срок выдачи экспертного заключения - не более 5 рабочих дней со дня отбора проб. В случае выявления несоответствия качества воды гигиеническим нормативам, Исполнитель обязан незамедлительно (в течении 1 рабочего дня) известить об этом Заказчика по электронной почте/телефону.

4.Условия оказания услуг:

4.1. Исполнитель должен иметь в качестве структурного подразделения испытательную лабораторию (центр) (далее — ИЛЦ) и орган инспекции (далее - ОИ). На момент подачи заявки и выполнения работ ИЛЦ и ОИ должны иметь действующую ссылку на аттестат аккредитации в национальной системе аккредитации Федеральной службой по аккредитации (далее — ФСА).

- Выписка из реестра лицензий по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 N 2343 "Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий", либо копия акта лицензирующего органа о принятом решении, содержащие сведения о действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими и другими организациями, находящими в частную систему здравоохранения на территории инновационного центра "Сколково") по: медицинской микробиологии, лабораторной диагностике, в соответствии с подпунктом 46 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Наличие у участника закупки действующего аттестата аккредитации испытательной лаборатории на техническую компетентность и независимость. Требование установлено в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

- Наличие у участника закупки действующего свидетельства об аккредитации в качестве органа инспекции. Требование установлено в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
4.2. Все лабораторно-инструментальные исследования проводятся на основании собственной материально-технической базы ИЛЦ. Отсутствие необходимых методик в области аккредитации, а также поверенных средств измерений (далее — СИ), подтвержденных сведениями в ФГИС «АРШИН», является основанием для признания Исполнителя несоответствующим требованиям и расторжения договора.
4.3. Исполнитель вправе привлекать для оказания Услуг третьих лиц (субподрядчиков), имеющих аналогичную аккредитацию в ФСА, и несет перед Заказчиком полную ответственность за качество их работы и соблюдение сроков.                             
4.4. В случае технической невозможности осуществления отбора проб на конкретной точке (неисправность гидранта, отсутствие доступа), Исполнитель незамедлительно составляет Акт и согласовывает с Заказчиком перенос даты или замену точки отбора.

4.5 Оказание услуг должно производиться с соблюдением следующих нормативных документов:

-Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

-Федеральный закон РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

-Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 г. № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды».

-ГОСТ Р 59024-2020 «Общие требования к отбору проб».

-ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

-ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

-ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана и рациональное использование вод».

-ГОСТ 30813-2002 «Вода и водоподготовка».

-СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

-Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

-Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. Состав оказываемых услуг:

5. 1	Проведение отбора проб с выездом Исполнителя на точку отбора проб и проведении лабораторных исследований согласно разделу 6 настоящего ТЗ.

5.2. По результатам санитарно-эпидемиологических исследований (испытаний, инструментальных замеров) Исполнителем выдается Заказчику протокол исследований (испытаний, замеров) санитарно-эпидемиологической экспертизы-экспертное заключение

6. Объем оказания услуг

| № | Точка отбора | Показатели | Ед. изме-рения | ПДК | Допусти-мая ошиб-ка метода определе-ния (по-грешность) | Методика определения значения показателя | Часто-та кон-троля | Период проведения (календар-ный гра-фик) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Календарный график отбора проб питьевой воды в распределительной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Узел № 1 (ПГ – 1) | Escherichia coli (E. coli) | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Энтерокок-ки | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | ОКБ | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее микробное число | КОЕ/см³ | Не более 50 | ± 35 % | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину) | 1,5 по каолину 2,6 по форма-зину | ± 20 % | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Цветность | Градусы | Не более 20 | ± 15 % | ГОСТ 31868-2012 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Запах | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Привкус | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Водород-ный показатель | ед. рН | В пределах 6-9 | ± 0,1 ед. рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Окисля-емость перманга-натная | мг/дм3 | Не более 5,0 | ± 15 % | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее железо | мг/дм3 | Не более 0,3 | ± 20 % | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
| 2 | Пожарный гидрант № 5 (ПГ- 5) | Escherichia coli (E. coli) | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Энтерокок-ки | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | ОКБ | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее микробное число | КОЕ/см³ | Не более 50 | ± 35 % | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину) | 1,5 по каолину 2,6 по форма-зину | ± 20 % | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Цветность | Градусы | Не более 20 | ± 15 % | ГОСТ 31868-2012 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Запах | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Привкус | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Водород-ный показатель | ед. рН | В пределах 6-9 | ± 0,1 ед. рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Окисля-емость перманга-натная | мг/дм3 | Не более 5,0 | ± 15 % | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее железо | мг/дм3 | Не более 0,3 | ± 20 % | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
| 3 | Пожарный гидрант № 8 (ПГ-8) | Escherichia coli (E. coli) | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Энтерокок-ки | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | ОКБ | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее микробное число | КОЕ/см³ | Не более 50 | ± 35 % | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину) | 1,5 по каолину 2,6 по форма-зину | ± 20 % | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Цветность | Градусы | Не более 20 | ± 15 % | ГОСТ 31868-2012 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Запах | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Привкус | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Водород-ный показатель | ед. рН | В пределах 6-9 | ± 0,1 ед. рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Окисля-емость перманга-натная | мг/дм3 | Не более 5,0 | ± 15 % | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее железо | мг/дм3 | Не более 0,3 | ± 20 % | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
| 4 | Пожарный гидрант № 11 (ПГ-11) | Escherichia coli (E. coli) | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Энтерокок-ки | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | ОКБ | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее микробное число | КОЕ/см³ | Не более 50 | ± 35 % | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину) | 1,5 по каолину 2,6 по форма-зину | ± 20 % | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Цветность | Градусы | Не более 20 | ± 15 % | ГОСТ 31868-2012 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Запах | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Привкус | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Водород-ный показатель | ед. рН | В пределах 6-9 | ± 0,1 ед. рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Окисля-емость перманга-натная | мг/дм3 | Не более 5,0 | ± 15 % | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее железо | мг/дм3 | Не более 0,3 | ± 20 % | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
| 5 | Пожарный гидрант № 16 (ПГ- 16) | Escherichia coli (E. coli) | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Энтерокок-ки | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | ОКБ | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее микробное число | КОЕ/см³ | Не более 50 | ± 35 % | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину) | 1,5 по каолину 2,6 по форма-зину | ± 20 % | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Цветность | Градусы | Не более 20 | ± 15 % | ГОСТ 31868-2012 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Запах | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Привкус | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Водород-ный показатель | ед. рН | В пределах 6-9 | ± 0,1 ед. рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Окисля-емость перманга-натная | мг/дм3 | Не более 5,0 | ± 15 % | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее железо | мг/дм3 | Не более 0,3 | ± 20 % | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
| 6 | Пожарный гидрант № 20 (ПГ- 20) | Escherichia coli (E. coli) | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Энтерокок-ки | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | ОКБ | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее микробное число | КОЕ/см³ | Не более 50 | ± 35 % | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину) | 1,5 по каолину 2,6 по форма-зину | ± 20 % | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Цветность | Градусы | Не более 20 | ± 15 % | ГОСТ 31868-2012 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Запах | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Привкус | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Водород-ный показатель | ед. рН | В пределах 6-9 | ± 0,1 ед. рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Окисля-емость перманга-натная | мг/дм3 | Не более 5,0 | ± 15 % | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее железо | мг/дм3 | Не более 0,3 | ± 20 % | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
| 7 | Пожарный гидрант № 21 (ПГ- 21) | Escherichia coli (E. coli) | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Энтерокок-ки | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | ОКБ | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее микробное число | КОЕ/см³ | Не более 50 | ± 35 % | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину) | 1,5 по каолину 2,6 по форма-зину | ± 20 % | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Цветность | Градусы | Не более 20 | ± 15 % | ГОСТ 31868-2012 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Запах | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Привкус | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Водород-ный показатель | ед. рН | В пределах 6-9 | ± 0,1 ед. рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Окисля-емость перманга-натная | мг/дм3 | Не более 5,0 | ± 15 % | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее железо | мг/дм3 | Не более 0,3 | ± 20 % | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
| 8 | Пожарный гидрант № 23 (ПГ- 23) | Escherichia coli (E. coli) | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Энтерокок-ки | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | ОКБ | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее микробное число | КОЕ/см³ | Не более 50 | ± 35 % | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину) | 1,5 по каолину 2,6 по форма-зину | ± 20 % | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Цветность | Градусы | Не более 20 | ± 15 % | ГОСТ 31868-2012 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Запах | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Привкус | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Водород-ный показатель | ед. рН | В пределах 6-9 | ± 0,1 ед. рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Окисля-емость перманга-натная | мг/дм3 | Не более 5,0 | ± 15 % | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее железо | мг/дм3 | Не более 0,3 | ± 20 % | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
| 9 | Пожарный гидрант №25 (ПГ- 25) | Escherichia coli (E. coli) | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Энтерокок-ки | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | ОКБ | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее микробное число | КОЕ/см³ | Не более 50 | ± 35 % | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину) | 1,5 по каолину 2,6 по форма-зину | ± 20 % | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Цветность | Градусы | Не более 20 | ± 15 % | ГОСТ 31868-2012 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Запах | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Привкус | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Водород-ный показатель | ед. рН | В пределах 6-9 | ± 0,1 ед. рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Окисля-емость перманга-натная | мг/дм3 | Не более 5,0 | ± 15 % | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее железо | мг/дм3 | Не более 0,3 | ± 20 % | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
| 10 | Пожарный гидрант № 28 (ПГ- 28) | Escherichia coli (E. coli) | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Энтерокок-ки | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | ОКБ | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее микробное число | КОЕ/см³ | Не более 50 | ± 35 % | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину) | 1,5 по каолину 2,6 по форма-зину | ± 20 % | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Цветность | Градусы | Не более 20 | ± 15 % | ГОСТ 31868-2012 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Запах | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Привкус | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Водород-ный показатель | ед. рН | В пределах 6-9 | ± 0,1 ед. рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Окисля-емость перманга-натная | мг/дм3 | Не более 5,0 | ± 15 % | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее железо | мг/дм3 | Не более 0,3 | ± 20 % | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
| 11 | Пожарный гидрант № 29 (ПГ- 29) | Escherichia coli (E. coli) | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Энтерокок-ки | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | ОКБ | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее микробное число | КОЕ/см³ | Не более 50 | ± 35 % | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину) | 1,5 по каолину 2,6 по форма-зину | ± 20 % | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Цветность | Градусы | Не более 20 | ± 15 % | ГОСТ 31868-2012 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Запах | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Привкус | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Водород-ный показатель | ед. рН | В пределах 6-9 | ± 0,1 ед. рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Окисля-емость перманга-натная | мг/дм3 | Не более 5,0 | ± 15 % | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее железо | мг/дм3 | Не более 0,3 | ± 20 % | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
| 12 | Пожарный гидрант № 31 (ПГ- 31) | Escherichia coli (E. coli) | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Энтерокок-ки | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | ОКБ | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее микробное число | КОЕ/см³ | Не более 50 | ± 35 % | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину) | 1,5 по каолину 2,6 по форма-зину | ± 20 % | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Цветность | Градусы | Не более 20 | ± 15 % | ГОСТ 31868-2012 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Запах | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Привкус | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Водород-ный показатель | ед. рН | В пределах 6-9 | ± 0,1 ед. рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Окисля-емость перманга-натная | мг/дм3 | Не более 5,0 | ± 15 % | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее железо | мг/дм3 | Не более 0,3 | ± 20 % | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
| 13 | Пожарный гидрант № 32 (ПГ- 32) | Escherichia coli (E. coli) | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Энтерокок-ки | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | ОКБ | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее микробное число | КОЕ/см³ | Не более 50 | ± 35 % | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину) | 1,5 по каолину 2,6 по форма-зину | ± 20 % | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Цветность | Градусы | Не более 20 | ± 15 % | ГОСТ 31868-2012 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Запах | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Привкус | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Водород-ный показатель | ед. рН | В пределах 6-9 | ± 0,1 ед. рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Окисля-емость перманга-натная | мг/дм3 | Не более 5,0 | ± 15 % | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее железо | мг/дм3 | Не более 0,3 | ± 20 % | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
| 14 | Пожарный гидрант № 34 (ПГ- 34) | Escherichia coli (E. coli) | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Энтерокок-ки | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | ОКБ | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее микробное число | КОЕ/см³ | Не более 50 | ± 35 % | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину) | 1,5 по каолину 2,6 по форма-зину | ± 20 % | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Цветность | Градусы | Не более 20 | ± 15 % | ГОСТ 31868-2012 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Запах | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Привкус | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Водород-ный показатель | ед. рН | В пределах 6-9 | ± 0,1 ед. рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Окисля-емость перманга-натная | мг/дм3 | Не более 5,0 | ± 15 % | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее железо | мг/дм3 | Не более 0,3 | ± 20 % | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
| 15 | Пожарный гидрант № 35 (ПГ- 35) | Escherichia coli (E. coli) | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Энтерокок-ки | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | ОКБ | КОЕ/100см³ | Отсутствие | Не применимо | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее микробное число | КОЕ/см³ | Не более 50 | ± 35 % | МУК 4.2.3963-23 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину) | 1,5 по каолину 2,6 по форма-зину | ± 20 % | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Цветность | Градусы | Не более 20 | ± 15 % | ГОСТ 31868-2012 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Запах | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Привкус | Баллы | Не более 2 | ± 1 | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Водород-ный показатель | ед. рН | В пределах 6-9 | ± 0,1 ед. рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Окисля-емость перманга-натная | мг/дм3 | Не более 5,0 | ± 15 % | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |
|  |  | Общее железо | мг/дм3 | Не более 0,3 | ± 20 % | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.) | 2 раза в месяц | Ежемесячно (1-я и 3-я неделя) |

7.Требования к организации обеспечения услуг

7.1 Территориальное местонахождение ИЛЦ Исполнителя: г. Санкт-Петербург и/или Ленинградская область, для обеспечения оперативной доставки отобранных проб в лабораторию с соблюдением требований ГОСТ 31942-2012 к срокам хранения проб.

7.2.Проведение измерений осуществляется строго в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.Требования о наличии кадровых ресурсов и квалификации

8.1.Исполнитель и его сотрудники должны иметь действующие разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, позволяющие осуществлять соответствующий вид деятельности на территории Российской Федерации.

8.2.Персонал должен быть укомплектован СИ и инструментами, необходимыми для выполнения работ в соответствии с требованиями настоящего ТЗ.

8.3.Наличие в штатном расписании Исполнителя квалифицированных сотрудников в количестве, достаточном для надлежащего исполнения обязательств по договору.

9.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества:

9.1.Требования предоставления гарантий качества распространяется на весь объем оказываемых услуг в течение периода действия договора.

9.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.